原理图

电源

- 入、出的压、流范围，纹波，温度特性

- 保护机制是否完善

- 各个用电模块的地隔离，输入端做好滤波，即EMC考虑

- 电源完整性的测量：电源分配网络PDN的参数：

  - 纹波和噪声的测量；

  - 输出阻抗的测量；

  - 环路增益的测量；

  - 滤波器件（电容/磁珠等）性能参数的测量

保护

- 过压，欠压，防反接，软起动

- 过流，过温

- 瞬态抑制，静电保护，浪涌保护，EMC/EMI，RC消火花

- 通讯接口、驱动IO保护：加缓冲，加隔离

- 共模、差模干扰抑制

- 共阻抗地干扰抑制（高频）

电阻-电容-电感

- 电阻：阻值，功率，精度，温漂，品牌厂家，封装，价格

- 电容：低ESR（等效电阻，主要），容值，耐压，材质（固态，铝聚合物，陶瓷电容（NPO，X7R），钽电容（大容量的钽电容耐压很低）），温度特性，寿命年限

- 电感：感值（看感值随温度下降的图表），饱和电流，阻值，封装（一体成型的0630/4040，扁铜带/扁铜线型，铁硅铝（做差模电感是最合适））

开关管

- Vds（漏源极电压），Vgs（栅极源极电压），Ids（漏源电流），Rds（导通电阻）

- 分布/寄生电容（Cs，Cg），（越小，开关速度快，开关损耗小），选NexFET型

运放（括号内为典型值）

- 输入、输出电压范围（供电是否必须双电源，输出是否轨到轨），带宽/摆率/电压转换速率SR（0.5V/us），开环差模增益（Aod，100dB或105）/频率响应/伯德图/频带宽（-3dB的f），放大倍数温漂

- 差模输入阻抗（rid，大于2MΩ），共模输入阻抗，共模抑制比（KCMR，大于80dB）

- 输入失调电压（Uio，小于2mV），输入失调电流（Iio，0.2~2uA），输入偏置电流（Iib，0.3~7uA），它们的温漂

- 功耗（80mW）

MCU

- 内核架构，RAM，ROM，IO数量，定时器数量，通讯接口（串口，SPI，I2C，CAN，USB，SDIO，FMSC等），供电电压，功耗

- 是否支持FPU，DSP

- 最小系统：供电电源，晶振，复位（RC+开关，内部看门狗，专用看门狗芯片）

- 价格，封装，面积

- 如无必要，勿增实体！

PCB

我的SCH和PCB的AD常用基本规范

- 对于电源供电、主控和下属各个模块这三块进行分页

例：

- 同一页中各个子模块用线格划分；并在各个格子里写上子模块名称；右下角写上本页名称，作者和日期；可在子模块旁边放上实物图片、官方推荐PCB图等方便画原理图；信号/小电流线用细线，电源/驱动/大电流线用粗线。

例：

- 原理图作画要布局工整，走线清晰，注释到位！

例：

- 每个器件的命名。在Designator写上准编号，电容是C?，电阻是R?，电感L?，芯片IC?，晶体管Q?，以此类推；在Comment写上器件的名称。

例：

- 原理图画好后该给各个元件建立唯一编号。打开“工具”->“注解”，点Reset All，再点“更新更改列表”，最后执行“接受更改”。

- 没有PCB封装的元件，常见的可用IPC自动创建常用封装工具，先选择封装类型，再根据手册设置各种长宽参数，自动生成PCB封装以供使用，不常见的去ST等大厂官网对应IC页中寻找提供的PCB封装进行下载。至于3D模型，简单的可在AD的PCB库中的元件上添加3D实体（通常在机械1层）自己画，复杂的可用去“IC封装网”（http://www.iclib.com）下载。

- 对原理图编译和查错。依次点“工程”->“Compile Document”和“工程”->“Compile PCB Project”。没错后即可导入PCB。

- 进入PCB环节。

Top Overlay为丝印层

Top Solder为开窗层

Keep-out Layer为板边界

各层含义：

熟悉快捷键：

- 原理图中，按x、y为镜像

- q为单位在mil和mm之间切换

- 拖住器件，按下L切换器件所在层

- Ctrl+鼠标左键点击一根线为高亮此线，点右下角“清除”清除高亮

- Shift+s为高亮所在层，重复操作取消高亮

- 处于布线状态时，shift+空格为改变线类型，空格为改变线凹凸

- Ctrl+g为选择切换栅格类型为线或点

- Backspace 为布线时回到上一步

- 布线状态下按*（乘号）为带过孔换层

- Ctrl+m为测量长度

- Ctrl+左键点击对正在布的线完成自动布线连接

- 按Shift+A可直接进行蛇线走线(关于蛇线的更多实用技巧参考https://wenku.baidu.com/view/7962833ceefdc8d376ee3254.html)

- 布线状态下按shift+g为显示线长度

- 键盘上边数字“3”为显示3D视图，数字“2”还原

- 3D视图中依次点“v”、“b”->翻转板

- 先定义PCB规则。点开“设计”->“规则”，主要设置线宽范围，元件最小间距，焊盘的开窗范围，默认过孔尺寸，覆铜类型直接连接等。

过孔尺寸：焊盘比孔至少大6mil，最小孔直径为12mil（0.305mm），焊盘直径至少18mil。

- 划定板边界。在Keep-out Layer层绘制板边界闭合线，然后执行“设计”->“板子形状”->“按照选择对象定义”。

- 把每个模块包含的所有元件移动到一堆。首先开启交叉选择，分别打开在原理图和PCB界面的“工具”->“交叉选择模式”选项；在原理图界面中，选中一个子模块内所有器件，再到PCB界面，点“排列工具”->“在区域内排列器件”，在空白区域内拖出一个矩形，此子模块所有的器件便都堆在此矩形区域内。

- PCB中显示元件的原名。随便选中一个元件，右键点开“查找相似对象”，都是“any”情况下点“应用”，此时所有器件已全选，再点“确定”，出现“PCB Inspector”窗口，在其中取消选中“Show Name”，打开选中“Show Comment”即可。

PCB Inspector对于多器件的一同更改特别好用，在PCB Inspector窗口打开的情况下，多选器件，然后在PCB Inspector窗口改属性，所选中的器件就一同更改了。

- 4层板（或更高），在PCB里连按快捷键“D”、“K”调出层叠管理，或者空白处右击，“选项”里的“层叠管理”；然后在中间添加“Power”和“Ground”两个电源层，确定；

- 元器件布局。布局的好，走线容易，布局不好，走线困难；先大后小，先难后易，均匀分布，整齐划一；数模分离；功率驱动和信号处理分离；高频低频分离；模拟信号、高速信号和时钟线优先布线；间隔充分，模块独立；

- 开始布线。在AD里，除非可以混过去的项目，否则坚决不用自动布线。不手动布地线，地线用覆铜和过孔解决；另有很多走线技巧可用学。

- 后续润色。边缘圆润，电流和地路径不形成环，地讲究，覆铜讲究，绕着模块加大过孔，加泪滴。过孔不要露铜！覆铜不要有尖端或者细延申或者焊盘之间的覆铜的细线，可以在要去掉尖端的地方放置多边形占着地方，然后重新更新一下覆铜，尖端的地方就没有了。

- 更多常用技巧都总结在我创建的“PCB实验-画板技巧综合.PcbDoc”里。

- PCB画好后，执行DRC检查！

- 可用点击“生成PCB封装库”，把当前PCB里面所有器件的封装单独做一个PCB封装库

- 拼板时，新建一个PCB，选择“放置”下的“内嵌板阵列”或者拼版之类的选型（不同版本名字不同），选择要拼版的源文件、更改阵列参数和更改间距参数等即可；两板的连接处中间加两排或者一排过孔（邮票孔：一般0.8mm大小的非金属化过孔，间距1.1mm，五个为宜），拿到后可直接掰开，再处理平滑一下边缘，而省去切割

布局、布线和布地过程中的细节考究

- 可以走T形

- 元件脚下焊盘不要放过孔

- 过孔最小直径0.3MM，电源的为0.5、0.8、1.2MM

- 线宽和电流能力关系表：

- 功率线、信号线尽可能短，功率线要足够粗，必要时应开窗加锡

- 去耦电容尽量靠近IC等被去耦器件的电源输入端

- 留下必要的测试点（开窗点），留螺丝孔

- 从“【PCB设计规范】”中获取更多！